- Z lamellás falak

- Extrudált alumínium lamellákkal

- Alkalmazás – Gépészeti terek optikai takarásaként, szellőzőrácsaként, légtechnikai rendszerek ki és bevezető nyílásainak lezárására. A lamellás fal megfelelően átszellőzik, légnyomásesés diagramokkal rendelkezik.

- Lamellák- A fal szerelhető különböző méretű extrudált alumínium lamellával.38Z, 45Z, 55Z, 78Z, 86Z, 113 C, 120 Z ,lásd SYBA Gépészeti szellőző katalógus

- https://syba.hu/library/3.G%C3%A9p%C3%A9szeti%20takar%C3%A1sok/Lamell%C3%A1s%20g%C3%A9p%C3%A9szeti%20takar%C3%A1sok/Z%20lamell%C3%A1s%20falak/Sz%C3%ADnes%20katal%C3%B3gusok/G%C3%A9p%C3%A9szeti_szell%C5%91z%C5%91k_katal%C3%B3gus_SYBA_%20V4_RF.pdf

- Klipsztartó Profil – Egyedi, extrudált alumínium profil. A klipsszel rögzíthető lamellák klipszeinek rácsszerkezetbe való rögzítéséhez.  A klipsztartó profil mélységi  pozíciója a keret hornyaiban változtatható.

- Felület RAL színben porszórva.

- Lamella rögzítés – Alamellás fal függőleges síkban áll. A lamellák változó kiosztásúak, egymástól való távolságuk típusonként eltérő, adataikat a rendszer katalógusa tartalmazza. (SYBA Gépészeti szellőző katalógus)

- A lamellák a tartóhoz  alumínium klipszekkel, vagy csavarnúttal/ csavaros kötéssel rögzülnek.

- A lamellák könnyen bepattinthatók a klipszekbe és stabilan tartják azokat, amellett a hőmozgásokat sem akadályozzák. A falszerkezet és a lamellák utólag szakember által sérülésmentesen bonthatók.

- Fogadó szerkezet – A rács fogadására alkalmas lehet tégla, acél, beton, vagy szendvicspanel is megfelelő káva kiképzéssel.

- Tervezhető légnyomásesés- A lamellák mérete, a szükséges légutánpótlás mértéke, a maximális megengedett légnyomásesés érték és a felület – mint változók függvényében excel táblázat segít a szempontok szerint  megfelelő lamellázat kiválasztásában.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft